F2X16 V2 系列技术规范

F2X16 V2 系列IP MODEM 是一种物联网无线数据终端，利用公用

蜂窝网络为用户提供无线长距离数据传输功能。

该产品采用高性能的工业级32 位通信处理器和工业级无线模块，以

嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，同时提供RS232 和RS485 接口，

可直接连接串口设备，实现数据透明传输功能；低功耗设计；提供1 路

ADC，2 路I/O，可实现数字量输入输出、脉冲输出、模拟量输入、脉冲

计数等功能。

该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M 行业，如智能电网、智能

交通、智能家居、金融、移动POS 终端、供应链自动化、工业自动化、

智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、

军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。

应用拓扑

产品特点

工业级应用设计

 采用高性能工业级无线模块

 采用高性能工业级32 位通信处理器

 低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式，最大限度降低功耗

 采用金属外壳，保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工控现场的应用

 宽电源输入（DC 9~36V）

稳定可靠

 WDT 看门狗设计，保证系统稳定

 采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线

 RS232/RS485 接口内置15KV ESD 保护

 SIM/UIM 卡接口内置15KV ESD 保护

 电源接口内置反相保护和过压保护

 天线接口防雷保护（可选）

标准易用

 采用工业端子接口，特别适合于工业现场应用

提供1 路标准RS232 和1 路标准RS485 接口（或2 路标准RS232），可直接连接串口设备

 可定制TTL 电平串口，可定制ADC

 智能型数据终端，上电即可进入数据传输状态

 提供功能强大的中心管理软件，方便设备管理（可选）

 使用方便，灵活，多种工作模式选择

 方便的系统配置和维护接口

 支持串口软件升级和远程维护

功能强大

 支持TCP server 功能，可同时支持4 个TCP 连接（可选）

 支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输（5 个数据中心）

 支持APN/VPDN

 提供2 路I/O，可实现2 路数字量输入输出；兼容2 路脉冲输出、2 路模拟量输入、2 路脉冲计数功能

 支持多种上下线触发模式，包括短信、电话振铃、串口数据触发上下线模式

 支持根据域名和IP 地址访问中心

 内嵌标准的TCP/IP 协议栈，支持透明数据传输

产品规格

| 项 目 |  | 内 | 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准及频段 | 支持 GSM850/900/1800/1900MHz 四频支持 GSM phase 2/2+ 支持 GPRS class 10/12（可选 1-12） |  |  |
| 理论带宽 | 85.6Kbps |  |  |
| 发射功率 | GSM850/900：<33dBm GSM1800/1900：<30dBm |  |  |
| 接收灵敏度 | <-108dBm |  |  |

接口类型

| 项 目 |  |  | 内 | 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU | 工业级 32 位通信处理器 |  |  |  |
| FLASH | 512KB（可扩展至 8MB） |  |  |  |
| SRAM | 256KB |  |  |  |

硬件系统

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 串口 | 1 个 RS232 和 1 个 RS485 接口（或 2 路标准 RS232），内置 15KV ESD 保护，串口参数如下：数据位：5、6、7、8 位 停止位：1、1.5、2 位 校验：无校验、偶校验、奇校验、SPACE 及 MARK 校验串口速率：1200~230400bits/s |
| 指示灯 | 具有电源、通信及在线指示灯 |
| 天线接口 | 标准 SMA 阴头天线接口，特性阻抗 50 欧 |
| SIM/UIM 卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口，支持 1.8V/3V SIM/UIM 卡，内置 15KV ESD 保护 |
| 电源接口 | 端子接口，内置电源反相保护和过压保护 |
| 注：不同型号配件和接口可能存在差异，具体以实物为准。 |  |

供电

| 项 目 |  | 内 | 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准电源 | DC 12V/0.5A |  |  |
| 供电范围 | DC 9~36V |  |  |

功耗

| 工作状态 |  |  | 功耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信状态 | 20~65mA@12VDC(2G:20~40 mA |  | 4G:20~65mA) |
|  | 20~95mA@9VDC (2G:30~45 mA |  | 4G:20~95mA ) |
| 待机状态 | 15~30 mA@12VDC | 20~40 mA@9VDC |  |
| 休眠状态 | 5~17mA@12VDC | 6~22mA@9VDC |  |

物理特性

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 外壳 | 金属外壳，保护等级 IP30。外壳和系统安全隔离，特别适合工控现场应用 |
| 外形尺寸 | 91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件) |
| 重量 | 约 205g |

其它参数

| 项 目 |  |  | 内 | 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作温度 | -35~+75ºC（-22~+167℉） |  |  |  |
| 储存温度 | -40~+85ºC（-40~+185℉） |  |  |  |
| 相对湿度 | 95%(无凝结) |  |  |  |